# 电动司控道岔装置技术协议

来源：网络  作者：雨后彩虹  更新时间：2025-11-30

电动司控道岔装置技术协议（精选3篇）电动司控道岔装置技术协议 篇1 甲方： 乙方： 甲、乙双方就煤矿电动司控道岔装置有关技术问题和技术要求进行了认真的讨论，达成协议如下： 一、电动司控道岔装置主要技术参数： 1、适用轨型：30Kg/m 2、...

电动司控道岔装置技术协议（精选3篇）

电动司控道岔装置技术协议 篇1

甲方：

乙方：

甲、乙双方就煤矿电动司控道岔装置有关技术问题和技术要求进行了认真的讨论，达成协议如下：

一、电动司控道岔装置主要技术参数：

1、适用轨型：30Kg/m 2、适用轨距：600mm

二、技术要求：

1、该装置可由机车司机遥控操作，也可以使用手动电操作，或当电源输入和输出不正常时采用手动摇把实现转辙。该装置遥控和发射性能稳定，准确度高，且抗干扰能力强。选用机车运输监控系统发射机(KJ221-FS),3套，矿方提供DC24V电源。

2、产品组成：整机为ZBC-127型矿用隔爆型司控道岔控制装置。

由ZBCZ-5型矿用隔爆型司控道岔控制装置执行器、ZBCK-127型矿用隔爆型司控道岔控制装置主控器、ZBCX-24型矿用隔爆型司控道岔控制装置显示器(岔位指示器)、KJ221-FS机车运输监控系统发射机(KJ221-FS)组成。

矿方提供AC127V主控机电源。

岔位显示器可起到指示机车行走方向的作用，并且显示该道岔的编码。

3、主要参数

⑴电源额定电压：三相AC127，50Hz。

⑵有效接收距离：50-100m;

⑶行程调整范围：80-140mm;

⑷动作时间：≤3.5s;

⑸岔位显示器供电电压：DC24V，电压允许波动范围：5%;

⑹岔位显示可视距离：不小于100m(黑暗中);

4、具有挤岔及不到位复位功能。

5、具有信集闭通讯接口和远程控制转换开关。可与全矿井安全生产监测监控系统联网。具体要求为：

信集闭系统作为网络的一个子系统，应留有满足上层网络要求的通讯接口的软、硬件;

所提供的通讯接口应能满足通过全厂辅助车间监控网络的上位机实现对信集闭系统进行远方监视和控制、参数显示和报警、报表打印、程序在线修改和下载等功能。

应在PLC和上位机上提供冗余的100M以太网通讯接口，当一条网络线路通讯故障时，通过上层网可自动切换至另一条线路，不应因此影响上层网络对本系统的监控。但至少提供100M以太网通讯接口。

应保证信集闭系统的信息在网络上正确传递，并满足实时控制的需要。在整个网络故障时，或者在其他特殊情况下(如系统调试、检修)可在信集闭系统控制室(地面)通过上位机监控保证生产运行和设备的安全。

应提供有效手段，以防止网络故障时本系统运行数据的丢失，当网络故障时，这些数据应能暂时存储，待网络通讯恢复正常后，这些数据应能自动被送往上层网络。

控制系统若不是西门子产品，在并入主网路的时候要提供相应的通讯驱动，或支持标准的OPC通讯协议。并提供通讯变量表。

g、应配合辅网的整合，免费提供相应的技术资料。

6、所选用设备须具有

煤矿矿用产品安全标志证书(有效期内)

电气部件防爆合格证(有效期内)

工业产品生产许可证(有效期内)

三、乙方的服务承诺

1、乙方负责设备安装与调试期间的技术指导工作。

2、设备质保期为1年。

3、乙方提供整套煤矿矿用产品安全标志证书、设备使用维护说明书及相关证件，并提供设备尺寸及安装图。

四、其他事项

1、本协议签订后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

2、技术协议中所列参数如有变更，双方及时协商并以文件形式确定。

3、本协议一式叁份，甲方两份，乙方壹份，签字生效。

4、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

代表(签字)：

乙方：

代表(签字)：

*年*月*日

电动司控道岔装置技术协议 篇2

______县______公社(乡)______大队(村)______生产队社员：______，以下简称甲方;

______县____公社______大队______生产队社员：______，以下简称乙方.

为了发展农村商品生产，提高______生产的技术水平，提高经济效益，经甲乙

双方充分协商，特签订本合同，以便双方共同遵守.

一，应乙方邀请，甲方到乙方居住地传授______生产的技术.合同期限为_____年___月，即从二零______年____月____日起至二零______年____月____日止.

二，至合同期满，甲方保证乙方达到如下技术水平：

____________________________________________________________________

三，乙方负责提供甲方传授________生产技术所必需的资金______元，提供生产设备_______________，保障___________原料的及时供应.乙方应严格服从甲方的技术指导.

四，在合同执行期间，乙方每月付给甲方报酬______元，按月结算(或合同期届满统一结算).甲方的食宿由乙方负责安排，费用由______方负担.

五，合同期届满，如甲方的传授指导没有达到合同规定的技术要求，除退回乙方付给的报酬，赔偿乙方的一切损失外，还应向乙方偿付违约金______元.如甲方中止执行合同，除应赔偿乙方的一切费用支出外，应向乙方偿付违约金______元.如乙方不按合同规定的时间付给甲方报酬，迟付一日，应按迟付金额的______%偿付给甲方违约金.如乙方中止执行合同，应付给甲方合同期内的全部报酬.

六，合同生效后，任何一方不得任意变更或解除合同.合同中如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力.

七，如遇人力不可抗拒的灾害造成合同无法履行时，由双方协商解决.

八，其他：______________________________________________________________.

本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份.合同副本一式______份，交生产队，大队，公证处(如经过公证)……各留存一份.

甲方盖章(或签名)：__________

签约日期：

乙方盖章(或签名)：__________

签约日期：

电动司控道岔装置技术协议 篇3

甲方：乙方:

法定代表人:性别:

注册地址:居民身份证号码:

在甲方工作起始时间:

家庭住址:

户口所在地:___省___区___街道

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条.本合同为期限劳动合同。本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。本合同于________年____月____日终止。

二、工作内容和工作地点

第二条.乙方同意根据甲方工作需要，担任_________岗位工作。

第三条.乙方工作应达到参加培训后所要求标准。

第四条.乙方工作地点为_________，经双方协商工作地点可以变更。

三、劳动保护和劳动条件

第五条.甲方安排乙方执行工时制度。

第六条.甲方安排乙方加班,应符合法律、法规的规定。

第七条.甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

第八条.甲方负责对乙方进行业务技术和甲方规章制度等方面的教育。

第九条.乙方依法享受国家规定的节假日和本单位规定休假制度。

四、双方权利义务

第十条.乙方应根据协议支付甲方培训费用______，甲方则应根据协议给予乙方安排参加________公司组织的_________培训。

第十一条.如履行中出现任何有碍合同履行的情况，甲乙双方应本着友好协商的态度解决。

第十二条.经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。违约方应承担相应违约责任。

第十三条.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

________年____月____日________年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn