# 地面加工合同范本(共15篇)

来源：网络  作者：莲雾凝露  更新时间：2026-03-17

地面加工合同范本1工程结算，按设实际施工面积_____________ 元∕㎡，该价格均包括“人工工资(综合考虑地下室施工时的材料难度)、小型机械、小型工具、车旅费、排水沟支模、切缝、基层清理、浇筑砼地坪、砼表面洒干灰、排水沟侧壁粉刷及找坡...

地面加工合同范本1

工程结算，按设实际施工面积_____________ 元∕㎡，该价格均包括“人工工资(综合考虑地下室施工时的材料难度)、小型机械、小型工具、车旅费、排水沟支模、切缝、基层清理、浇筑砼地坪、砼表面洒干灰、排水沟侧壁粉刷及找坡、调直及绑扎钢筋、保养、租用翻斗车等，安全文明施工奖1 元∕平方，如果在施工进度、施工质量、安全文明不满足公司或项目部的要求，扣_____________ 元∕平方.以上单价已综合考虑砼浇筑的厚度，施工质量必须达到江苏省”扬子杯“标准，施工质量经甲方人员现场核定，达不到_____________省”扬子杯“标准则单价均按以上单价的_____________%结算。(工程结算由项目部初审，最终由公司总部审核确定)。结算时应提供工人工资表，具体以公司财务要求为准。

付款方式

本工程总体竣工后付至总量的_____________%，余款在春节前付清。如有跨年度工程，按已完合格工程的_____________%付款。

工程点工，预估在本工程发生的点工单价，技工_____________ 元∕工日;普工_____________ 元∕工日;技工完成普工_____________ 元∕工日。

乙方已考场内工地的实际情况，单价已综合考虑施工难度，乙方不得再以任何借口要求甲方增加费用。

地面加工合同范本2

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

本合同依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商后一致同意订立此协议，以资双方共同遵守。

>第一条 工程概况

一、工程名称：鼎盛农贸市场内环氧地坪漆工程及金刚砂耐磨地坪及固化剂以及交通标线

二、工程地点：来宾市兴宾区合山路鼎盛农贸市场

三、涂装颜色：以现场样板为准、

四、工程内容：

1、鼎盛农贸市场内局部地坪共约2400平方米面积的混凝土基面打磨处理、切割填充及两毫米厚度环氧平涂地坪面层施工内容;

2、地坪踢脚线、周边装饰线、修理区域分隔线施工内容;

3、地坪分割缝和分割缝填料施工内容。

五、工程承包范围

1、承包范围：具体详见工程内容;

2、环氧平涂地坪面层颜色为绿色和浅灰色(欧洲RAL：6029色号RAL：5023色号)，具体施工区域以监理和甲方的通知单为依据;

3、踢脚线高度为15cm(现场确定)，颜色为绿色(国标GSBG51001-94 G10色卡)，具体施工要求以施工图内容为依据;

4、周边装饰线及通道线条宽度为8 cm，颜色为中黄色或白线(国标GSB G51001-94 Y07色卡)，具体施工要求以施工图内容为依据

六、工程面积：暂定2400平米

七、施工类型：环氧平涂地坪、金刚砂耐磨地坪及固化剂

八、承包方式：包工包料

九、合同单价：环氧地坪漆 元平方金刚砂耐磨地坪及固化剂 元平方交通标线 元米

十、总造价(暂定)：陆万元整(￥)(说明：本工程实际造价按实际施工面积计量结算。)

>第二条 工程期限

本工程合同总工期为20天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;

>第三条 双方责任

一、甲方责任

1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;

2、开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;

3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;

4、施工期间不安排交叉施工;

5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;

6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。

7、协助未验收的完工工程，未验收前不得提前使用，否则视为验收合格。

8、按商定的付款条款支付乙方工程款项;

9、工程完工后甲方应在七个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。

二、乙方责任：

1、不得将工程转包第三方;

2、按照施工设计图纸工艺施工，并保证工程质量施工合格;

3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;

4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;

5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。

6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;

7、切实做好保修工作。

>第四条 工程款项结算及支付

一、合同签订后甲方按照乙方施工的工程进度付款。

二、施工进度工程款按工程量计算，乙方施工完底漆刮沙待上面漆时甲方应支付乙方工程款的50%的进度款，上完面漆、画完交通线及完成所有的工程量甲方支付乙方80%的工程款。

三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的95%,余款5% 一年质保期满后一周内付清。

四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员到甲方办理。

六、帐号及银行开户行(帐号：xxxx开户行：xxx大学支行 户名：高沙)

>第五条违约责任

一、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。

二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。

>第六条 竣工验收及验收标准

一、 工程完工后，甲方按设计图纸的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪、金刚砂地坪验收单(附件一)，签字生效。

二、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。

>第七条 解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。

>第八条 本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。

>第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

>第十条 本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决，签订附件同具法律效应。

发包方(代表) 承包方(代表)

身份证： 身份证：

电话： 电话:

年 月 日 年 月 日

地面加工合同范本3

十一、甲方责任：

、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的2天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用由甲方承担，并调整合同造价。

、监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。

、如工程中途停建或设计变更以及设计错误，甲方应采取措施弥补或减少损失，赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。

、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

十二、乙方责任：

、负责包工、包料、按施工规范及文明施工条例完成本施工项目的一切事项。

、负责本班组人员在施工作业过程违章施工操作规程所造成的一切责任事故。

、负责甲方提供的机械设备的完好性。

、负责将甲方提供施工用具回收。

、负责施工用一切辅助材料及工具。(甲方提供除外)

十三、违约责任及争议解决办法：

、甲、乙双方未能按合同条款履约，同时也未按照合同规定进行处理，由此引起的争议，应由双方协商解决。协商不成，可提交当地有管辖权的仲裁机构进行仲裁或由双方同意指定的人民法院提请诉讼。

、甲、乙双方任何一方未能履行合同条款或在执行合同条款中擅自违约，另一方有权追究其违约责任;同时，违约方必须承担由此引的一切经济损失，并按合同总金额10%月累计赔偿给对方。

十四、本合同一式贰份经双方代表签字后成立。

、保质期：至竣工之日起算起个月。

、本协议在执行中遇到问题，可通过协商解决，并可以补充协议的方式作为本合同的附件，经双方签字后与本合同具有同等效力。

、如甲、乙双方达成不属于本合同约定的其他工程合作项目，必须另外签订合同。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

签约代表： 签约代表：

地面加工合同范本4

合同编号：

合同编号：______________发包方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：电话：风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。本合同依照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。

第一条工程概况

一、工程名称：_____________________。

二、工程地点：_____________________。

三、涂装颜色：_____________________。

四、工程面积：________平方米

五、施工类型：环氧平涂

六、承包方式：______________________。

七、合同单价：______________元平方米。

八、总造价：__________元。（说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。）

第二条工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

一、本工程合同总工期为______天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方。

二、如遇以下列情况，工期相应顺延：

1、因气候或其它意外原因，如地面出现受潮；

2、因甲方原因不能如期腾出施工场地或交叉施工影响工程进度；

3、施工中因停电连续影响24小时以上，或间歇停电两天以上；

4、因自然原因等不可抗拒的因素影响施工进度的。

第三条环氧地坪素地要求

一、现混凝土基础应做防水层，封闭严密、不出现渗漏现象。

二、现混凝土基础水平度，2靠尺内高低差小于2—3。如落差超过2，按地面走势涂覆，甲方不应有平整度要求。

三、水泥找平层强度应为C25标准，不应有粉化、空鼓、裂缝、油污等现象。

四、施工现场门窗封闭严密，施工现场应封闭空间。

五、楼板混泥土强度应使用3500材料。

六、现场必须待地干透，不得有水气，素地含水率小于8%。

七、施工区域不得交叉施工并由甲方派人管制。

第四条双方责任

一、甲方责任

1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸域向乙方明确涂装现场规划；

2、开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用；

3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水域尘土杂质；

4、施工期间不安排交叉施工；

5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排；

6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责；风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格；

8、按商定的付款条款支付乙方工程款项；

9、工程完工三天内，组织工程验收，逾期未验收视为合格。

二、乙方责任

1、不得将工程转包

第三方；

2、按照本合同相应工艺施工，并保证施工材料合格；

3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出；

4、若因现场施工为开放空间，致使面涂上有细微粉尘颗粒域蚊子、苍蝇、飞虫等不可抗力因素引起的质量问题不属乙方责任；

5、混凝土基础层地面捣浆时，严禁掺入颗粒状橡胶，以免影响施工质量，如因此出现的质量问题不属乙方责任；

6、环氧树脂大面积施作时1平方米内若有2—3个气泡现象时，适为允收范围；

7、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导；

8、因乙方管理不善（如盗窃、损坏等）造成对甲方的经济损失，由乙方工程全部负担；

9、做好未验收完工工程的维；

10、切实做好售后服务工作。

第五条工程款项结算及支付

一、签定合同，甲方即付给乙方材料款即工程总造成价的____%。

二、工程施工至50%时，甲方即付给乙方总工程进度款的____%。

三、工程完工，甲方即付至工程款的_____%。

四、工程验收合格即付工程的_____%。

第六条违约责任风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

一、本工程保修期为12个月（分别以为单位项目竣工验收合格及甲方在验收单上签字之日起计算），在保修期内，由于乙方材料域施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修；如由于甲方使用不当域其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

二、因甲方因造成的工期延长（如现场工地未能按时交付乙方施工域其它），每延期一天支付工程款总价款1%的违约金；如属于乙方误工，亦交付给甲方延期一天1%工程款的违约金（如属不可抗力因素，如下雨、停电，甲方未及时交付乙方场地，素地不符合施工条件，甲方未履行合同规定付款条件，工期应给予顺延）。

三、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。

四、由于素地基础的因素致使涂层出现质量问题，（如由于水泥的标号不够出现的粉化致使涂层破损、由于基础地下水致使涂层出现水泡等）不属于乙方保修范围。

五、因甲方原因拖延工期而给乙方造成的费用增加和损失，由甲方承担。

六、甲方如未能按照合同条款支付工程款项的，乙方享有依照法律程序追收工程款的权利。

第七条竣工验收及验收标准

一、工程完工后，甲方按乙方提供的设计方案报告（经双方确定）作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单签字生效。

二、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。

三、其它双方约定的验收标准。

第八条解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商域协调解决；协商域协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请仲裁。

第九条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。

第十条本合同一式_____份，双方各执____份。（以上条款涂改无效）

第十一条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。

第十二条备注：______________________________________________。

甲方：法人代表：________年____月____日

乙方：法人代表：________年____月____日

地面加工合同范本5

委托方(甲方)：

联系地址：

邮 编：

施工方：

联系地址：

邮 编：

联系传真：

合同签定地：

合同签定时间：

根据《_合同法》的原则，结合本工程具体情况，本着自愿、平等的原则，经双方协商一致，签定本合同。

第一条 工程概况工程名称：

工程地点：

施工内容：

预计工程量：

M2 工期：

年 月 日至 年 月 日项目内容与技术质量要求项目内容 1、甲方委托乙方加工成型 混凝土地地坪耐磨层，实际工作量按实计算。

2、乙方负责范围：

自混凝土浇筑方将混凝土浇筑振实，去除泌水且确认水平达到标高后开始至硬化剂表面加工完成，并涂刷养护剂(或盖薄膜)为止(不包括混凝土地台收缩缝切割。

技术质量要求符合所有耐磨材料的主要技术指标耐磨材料颜色 用量 Kg/M2 耐磨层厚度：

约 mm 地面平整，表层材料不脱层，不起砂第三条 合同价款与付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪单价为RMB 元/M2，面积约为平方米,合同总价为人民币 元。

实际合同总价根据甲方代表签证的实际工作量乘以合同单价计算。

二、付款方式与期限 1、预付款：

甲方按合同总价的 50 %，计人民币 元，在本合同签定后 日内支付给乙方; 2、进度款：

工程量完成70%后，甲方在 日内向乙方支付工程进度款，即付到合同总价的 80 %，计人民币 元。

3、验收款：

付到合同总价的 95 %，甲方在工程完工验收合格后 7 日内支付给乙方。

4、合同余款 5 %作为工程质量保证金， 日内全部付清。

第四条 甲方代表及甲方负责甲方代表甲方委派 先生为甲方代表，按合同约定，全权负责甲方工作的实施。

甲方责任在确定的地坪砼施工日期前 天向乙方发出书面进场通知。

正式施工前，组织由业主、监理、甲方双方共同参加的耐磨材料性能说明及技术要求交底工作，并提供有关的地坪施工平面图等书面资料。

负责要求混凝土浇筑方在浇筑时满足以下条件：

混凝土地坪浇筑按序进行;使用水平仪随时检测平整度，确保模板平整度和混凝土捣振压实并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交货后的地台保护(设置醒目标);每天的混凝土和易性良好，标号不低于C25;甲方负责对完工后的混凝土地面进行保护和3天以后的浇水养护。

负责就乙方前一日完成部分验收并在乙方提交的施工日报表上签字，以便及时了解工程情况的双向交流，施工日报表作为整体验收之基准。

向乙方提供材料、工具堆放库和夜间施工照明。

向乙方免费提供临时住宿场所和搭伙条件。

乙方代表与乙方责任乙方代表乙方委派 先生为乙方代表，按照合同约定，全面负责乙方工作的\'实施。

乙方责任向甲乙提供技术服务方案，经甲方代表批准后，作为工程技术资料参考：

乙方在收到甲方书面进场通知并在地坪混泥土实际施工日期前 天进场，每日向甲方代表提交施工日报表并请甲方代表验收签字。

乙方应遵守材料供应商的有关材料技术要求，严格遵守操作规程，保证施工质量。

工程验收一、分部验收;根据施工段落由乙方代表提请甲方代表在分部工程完工后3日内进行验收并予以签证;竣工验收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日内进行验收;逾期不验收或未经验收甲方提前使用的，则视为验收合格。

保修服务施工完毕后12个月内，由于乙方施工所收起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务;保修期满后，乙方保证继续提供修补服务，费用另议。

违约责任本合同履行过程中出现的违约行为由责任方负全部责任，并承担由此引起的一切费用。

1、若因乙方人员调配不当或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延误，由乙方承担责任; 2、如因施工条件不具备或甲方未按合同按时付款，乙方有权停止施工，由此造成的损失由甲方负责。

3、施工时，乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施，因忽视而造成的损害，由乙方承担责任。

由于总包方安全措施不当而引起的伤害事故由责任方承担全部的赔偿责任。

其他条款一、本合同未尽事宜由双方协商解决。

协商不成的，可向对方所在地人民法院提起诉讼。

二、本合同一式二份，合同双方各执一份。

三、本合同自双方签字之日起生效，结清全部款项后自然终止。

委托方(盖章) 施工方(盖章)法 定 代 表：

法 定 代 表：

经 办 人：

经 办 人：

日 期：

日 期：

开 户 行：

开 户 行：

帐 号：

帐 号：

地面加工合同范本6

1、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场，熟悉施工地点及管理沟通流程等，对建设单位及总包单位的进度及现场安排及时向乙方交底。

2、为乙方提供施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。

3、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地，并提供必要的协助。

4、负责协调乙方施工所需水、电、线路的使用，满足施工期间的需要。

5、对乙方进行施工质量、工期进度及安全等方面的管理部署。

地面加工合同范本7

甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划，乙方按进度计划及时安排人员进场施工，在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划，如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工程延误，甲方将予罚款处理并由乙方赔偿甲方由此造成的损失。

乙方若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所有工作量按甲方同乙方所签价格_____________%从乙方结算中扣除(或以_____________ 元∕每工)，另乙方向甲方支付管理费(该工作______量价款的_____________%)

工期按甲方总进度计划，工期只准提前，不得拖延，如拖延一天罚款_____________ 元∕天。

甲方有权监督乙方进行夜间施工

地面加工合同范本8

建设单位(以下简称甲方)：

承建单位(以下简称乙方)：

兹因甲方建设需要，现向乙方发包金刚砂地坪工程(包工包料)，根据《_建筑法》和其他有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合甲方工程实际情况，双方协商一致，签订本合同。

一、工程名称： 。

二、工程地点： 。

三、工程范围： 。

四、工程内容及价格：

本合同暂定总价为人民币 元整，若在实际施工时数量增减，则按合同中所列单价为准增减合同总价。

五、承包方式：为包工包料工程。乙方负责提供材料、包安全、包质量、包施工。

六、工程施工计划：

、计划开工时间：月日;

、计划完工时间：月日;

七、付款方式：

、合同签订当日，甲方支付工程预付款，计人民币 元整;材料、机械到工地时甲方 即付人民币 元整;工程进行到 时即付工程款，计人民币 元整;工程完工 当日甲方即付清工程余额。

、因实际数量增减而调整的合同总款在工程决算时予以调整。

、所有结算方式：。

八、施工方法及合作要求：

、乙方一切人员应听从自觉遵守甲方制订的各项规章制度，听从施工管理人员的统一指挥，统一调配。

、甲方须免费提供给乙方施工所需的水及电;须免费提供给乙方放置材料、设备的地面空间及人员住宿(要求：场地须干燥防潮湿、水气)。

九、工程工期延误：

、对以下情况造成工期延误，经双方代表监证后，工期相应顺延：

、甲方不提供场地施工所需的水、电，道路通畅，障碍物清除，而影响进场施工;

、非乙方原因造成停电、停水而影响施工;

、如因重大的设计变更或相关政府职能部门的政策调整而影响正常施工;

、未按乙方提供于甲方确认的施工方案及要求执行而影响正常施工;

、由于天气及温度变化致使无法施工;

、由于人力不可抗拒的因素所影响的施工;

、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;

、经双方代表同意认可工期顺延的其它情况。

十、质量及验收：按照甲、乙双方对本工程施工方案的确定，硬化剂地坪工程质量应达到以下标准：

、表面平整度：与混凝土层(含找平层)平整度一致。

、本工程验收标准的依据为：合同中约定的质量标准。

、验收方式：双方约定验收方式为下述条款中的第

A. 分阶段验收：如果本工程工期较长或需要分阶段、分场地施工，必须进行分段验收;每完成一次工程量，验收一次，并办理验收手续，直至工程竣工验收完毕。

B. 一次性验收：本工程竣工后，一次验收，验收合格后交付甲方。

、其它验收约定：

A. 按上述验收方式，工程一经验收合格即交付甲方，但一定要等到混凝土标准养护期满后方可使用。如果甲方因故(条件限制或客观因素)推迟或拖延验收，乙方只负责二天的现场维护，从第三天起自动交付甲方。

B. 本工程验收不合格，如果原因完全是由乙方造成的，由乙方承担相应的经济责任并负责维修，如果原因与乙方无关，甲方需在验收上注明并按合同支付乙方应得款项。

C. 本工程未经验收，甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用，由此而引起的质量或其它原因是由甲方承担责任。

D. 本工程的验收属于分项工程项目的验收，无需整体工程项目竣工后再办验收手续。验收期限从工程竣工之日起最长不得超过10天。超过此期限，乙方视验收合格，甲方须按合同条款支付一切工程费用。若逾期不付，则按工程款总额的千分之三每天累计赔付滞纳金。

E. 保修内容：乙方承包的工程范围。免费保修内容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的质量缺陷。

F. 保修范围：本工程保修范围不包括因为甲方使用不当、基层构原因造成的缺陷或人为的破坏、不可抗拒事故造成的损坏，出现上述情况需要维修的，乙方将按维修工程量结算材料成本、人工等费用。

地面加工合同范本9

一、工程名称：鼎盛农贸市场内环氧地坪漆工程及金刚砂耐磨地坪及固化剂以及交通标线

二、工程地点：来宾市兴宾区合山路鼎盛农贸市场

三、涂装颜色：以现场样板为准、

四、工程内容：

1、鼎盛农贸市场内局部地坪共约2400平方米面积的混凝土基面打磨处理、切割填充及两毫米厚度环氧平涂地坪面层施工内容;

2、地坪踢脚线、周边装饰线、修理区域分隔线施工内容;

3、地坪分割缝和分割缝填料施工内容。

五、工程承包范围

1、承包范围：具体详见工程内容;

2、环氧平涂地坪面层颜色为绿色和浅灰色(欧洲RAL：6029色号RAL：5023色号)，具体施工区域以监理和甲方的通知单为依据;

3、踢脚线高度为15cm(现场确定)，颜色为绿色(国标GSBG51001-94 G10色卡)，具体施工要求以施工图内容为依据;

4、周边装饰线及通道线条宽度为8 cm，颜色为中黄色或白线(国标GSB G51001-94 Y07色卡)，具体施工要求以施工图内容为依据

六、工程面积：暂定2400平米

七、施工类型：环氧平涂地坪、金刚砂耐磨地坪及固化剂

八、承包方式：包工包料

九、合同单价：环氧地坪漆 元平方金刚砂耐磨地坪及固化剂 元平方交通标线 元米

十、总造价(暂定)：陆万元整(￥)(说明：本工程实际造价按实际施工面积计量结算。)

地面加工合同范本10

> 一、地坪表面的处理

1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。

2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。

3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。

4、清除积水，并使潮处彻底干燥。

5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。

6、平整的表面允许空隙为2～2、5mm，含水量在6%以下，PH值6～8。

7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。

8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

>二、涂饰强渗封闭涂料

1、在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。

2、环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。

3、局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

>三、批刮批刮料

在实干（25℃，约4小时）以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。

1、用70～140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀，刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。

2、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。

3、用200～700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第2道腻子，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。

4、用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子，并吸尘清洁。

5、两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。

6、石英砂使用的目数由现场工程师根据地面具体情况而确定。

>四、涂饰地坪中间层

在打磨、清洁后的腻子表面上（20℃，24小时）涂饰中间层。

1、涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为最佳。（喷涂压力为20～25Mpa）。

2、此遍可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便面层施工找平。

3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。

>五、涂饰地坪面层

1、在中间层实干（20℃，7天）后，进行环氧地坪面层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。

2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。

3、如甲方在中间层实干后，先进行了设备的安装调试，造成地面形成新的缺陷，应用批刮料找平、打磨，并吸尘、清洁。

4、面层喷涂后，如存在气泡现象应用消泡滚筒，在地坪上来回滚动，最后让其自行流平即可。

>六、施工注意事项

1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。

2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，以备查考。

3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

>七、安全技术要求

1、施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。

2、施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸烟。

3、使用高压无气喷涂泵应结妥地线。

4、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。

5、工作时注意做好个人防护。

6、电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。

>八、使用和保养

1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。

2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。

3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。

4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软件材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。

5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。

6、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

7、车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂（甲苯、香蕉水等）一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

8、冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

地面加工合同范本11

发包方：

承包方：

根据《_合同法》、《_建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，公平合理，互惠互利的原则，签订毛面公路施工协议（注：所有工程管理费用和税收一并在内）；甲乙双方共同达成如下协议：

>第一条工程概况

1.在甲方的指定地点修建2公里长的毛面公路。

>第二条承包方式及双方工作职责

1.采用固定单价法双包，即包工、包料；

2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。

3.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。

>第三条 安全施工及工程日期

1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车辆及行人的安全负责。

2.由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

3.按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20xx年3月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

>第四条验收及付款方式

甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款，工程总费用为：128000元；开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。

>第五条违约责任

如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。

本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

发包方：

承包方：

地面加工合同范本12

发包人(简称甲方)：_______________身份证号：_______________

承包人(简称乙方)：_______________身份证号：_______________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，双方就本工程劳务分包施工事项协商一致，订立本合同，双方严肃履行。

一、工程概括及内容

1、工程名称：_______________

2、工程地点：_______________

3、工程内容：

①8号楼A-H底框室内地坪混凝土浇筑，要求收光。

②9号楼一层地坪混凝土浇筑。包括第一道浇筑10CM垫层混凝土;做防水后第二道浇筑豆石混凝土(不要求收光)。

③10号楼A-N底框室内地坪混凝土浇筑，要求收光。

④8号楼A-D和8号楼G-H楼顶空坝(不含阳台)施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

⑤9号楼楼顶空坝(不含阳台)施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

⑥10号楼A-G楼顶空坝(不含阳台)施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

⑦8号楼A-H二楼空坝(不含阳台)平台施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

⑧10号楼A-N二楼空坝(不含阳台)平台施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)

⑨8号楼A-H、9号楼、10号楼A-N一层室内泥土平整和打夯。

4、承包性质：包质量、包工期、包安全文明施工。

5、质量标准：合格(按图纸设计要求及有关规范、规定达到合格标准，以甲方下发的技术交底要求及进场时所作的样板间质量为准)。

6、合同工期：自_______________年_______________月_______________日开始至_______________年_______________月_______________日结束。

二、承包单价：

①地坪浇筑承包单价为_______________元/㎡，大写_______________元/㎡。8、9、10号楼楼顶和8号楼二层多道工序的施工，收方面积只算一次，不重复计算，施工单价均按照一层地坪浇筑单价结算。

②8、9、10号楼一层室内平整打夯承包单价为_______________元/m2,，大写_______________元/m2，结算面积按实际平整面积结算。

三、乙方附加义务

根据工期进度安排，甲方可以安排乙方工作人员做零杂活，乙方必须服从。每天工资结算单价按_______________元/人，大写_______________元/人。

四、质量要求：

1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工费用由乙方承担并对乙方罚款_______________元/次。

2、乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员进行验收。

3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款_______________元。凡当月发生上述现象两次以上(含两次)者，每次罚款_______________元，必要时，甲方有权勒令乙方无条件退场。

4、项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所分项工程合格率达到以上。

五、付款方式：

乙方完成全部工程量，甲方付给乙方总工程款的_______________%,剩余工程款随甲方将房屋交与开发商后，一次性付清。

六、甲方责任：

1、为乙方提供所需要的搅拌机，龙门架和施工材料。

2、负责技术交底。

3、及时检查验收，发现质量缺陷及时通知乙方进行整改。

4、按合同约定及时支付劳务费。

七、乙方责任：

1、乙方进场工人必须身体好健康无疾病，乙方心必须时刻做好安全教肓工作，同时做好安全生产文明施工。

2、每个工人必须戴好安全帽、安全带，固定好安全绳。如不按规范施工，造成的所有安全事事故及发生的一切费用全部由乙方负责。

3、乙方应根据甲方的工期，质量及安全文明施工的总体要求报出施工计划。按合同约定的时间完成施工任务。如有不可抗拒的因素，工期顺延。

4、乙方必须将过程中所产生的建渣清理干净。

5、乙方应严把质量关，一次性验收合格。

6、严格按照设计要求和施工规范进行施工。认真做到工完场清，如有材料浪费，应承担业主的罚款和材料损失费。

7、乙方在维修期内应及时维修不合格部位，如乙方不能及时维修，甲方有权另安排人员维修，所发生的费用从乙方维修金中扣除。

8、未尽事宜，双方协商后可签订补充协议，补充协议的内容与本合同具有同等法律效力，本合同发生纠纷时当事人双方应立即协商处理，协商不成时可申请仲裁或直接向当地人民法院起诉。

八、违约责任

甲方为了本工程的进度，应积极向乙方提供施工所用的原材料，由于乙方原因造成工期延误，乙方向甲方支付合同总价款 %的违约金。

九、其他

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本合同经双方签字或盖章后生效。工程款付清后，本合同自动失效。

甲方：_______________乙方：_______________

电话：_______________电话：_______________

日期：_______________日期：_______________

地面加工合同范本13

合同工期：本工程按甲方通知时间开工，B16#楼外墙腻子，涂料施工，在______年3月25日开始，______年4月30日完成，共36个工作日。

工期要求：如果是乙方的责任，工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天按500元计算，按天累计。如果是甲方的责任，工期顺延，不给予乙方经济补偿。

遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意并报业主确认后，可考虑工期延长：

A、因不可抗力影响;

B、因重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行;

C、因业主原因而产生的工期调整。

发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

地面加工合同范本14

甲方：

乙方：

经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、平等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：

一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。

二、施工要求：

1、大沟边路段宽5米，厚米;

2、耐磨钢厂路段宽3米，厚米，并增加6个错车带;

3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度米;

4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。

三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m;

四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。

五、施工产生的电费由集体承担。

六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于20xx年12月20日前完工，村庄主干道于20xx年1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。

七、施工所用工具及设备由乙方自备。

八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。

九、本合同一式五份，自双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

签订日期：

地面加工合同范本15

甲方：

乙方：

为了搞好农村公路基础建设，改善农村农民生活条件，经上级批准，决定为透山村水泥路面实施硬化工程，资金缺口部分由透山村补贴自筹，为确保道路硬化工程质量，并按期完成硬化任务，经甲、乙双方协商，签订本施工合同，条款如下：

一、工程名称：

透山村道路硬化工程

二、工程地点：

朱阳镇透山村

三、工程数量：

四、工程质量要求:

严格按照《公路水泥砼路面施工技术》规范及设计要求施工。

五、施工期限：

本工程从签订合同之日起，工程为30天竣工。

六、工程款的计算________元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。

七、工程款的结算：

交通计划资金由_门实施，交通资金每公里15万元，其余缺口资金由透山村自筹解决。

八、付款方式：

工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方，自筹资金在工程开工时，付5万元生活、机械设备费用，工程完成1000米时，付10万元，等全部硬化完工后，甲乙双方自验合格，余款部分一次性付清。

九、甲、乙双方的责任

(一)甲方责任

1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所需用经费由甲方负责。

2、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改。

3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求，进行质量把关。

4、配合乙方做好施工安全工作。

5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系，不能影响乙方机械设备的正常用电。

6、工程完工后，合同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好峻工验收工作。

(二)乙方责任

1、乙方在施工中所需要的设备由乙方自己筹备。

2、乙方在施工中一定要服从管理，严格施工，听从交通主管部门安排。

3、乙方按合同施工，确保质量，主动接受甲方监督，必须安全操作。

4、在施工期间，一切安全由乙方负责，与甲方无关。

5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。

以上是道路硬化施工合同，望甲乙双方互守信用，本合同一式三份，甲乙双方各持一份，存档一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn